民用爆炸物品

专用生产设备目录

工业和信息化部安全生产司

二○○九年九月

目    录

1 工业炸药生产专用设备	1

1.1 乳化炸药	1

1.1.1 精乳器	1

1.1.2 螺杆泵	2

1.1.3 敏化器（敞开式）	3

1.1.4 冷却器（敞开式）	4

1.1.5装药机	5

1.1.6 乳化炸药现场混装炸药车	7

1.1.7乳化炸药移动式地面站	7

1.2 粉状乳化炸药	8

1.2.1 乳化器	8

1.2.2 三流式雾化器	9

1.2.3 制粉塔出料器	9

1.2.4旋风分离器	10

1.2.5 流化床冷却器	10

1.2.6 装药机	11

1.2.7螺杆泵	12

1.3 膨化炸药	12

1.3.1 膨化结晶机	12

1.3.2膨化硝铵粉碎机	13

1.3.3 三料混药器	14

1.3.4 物料输送螺旋	15

1.3.5装药机	17

1.3.6筛药机	18

1.3.7 凉药机	19

1.4 改性铵油炸药	19

1.4.1 改性炸药球磨混凉药机	19

1.4.2 空心浆叶混凉药机	20

1.4.3 物料输送螺旋	20

1.4.4 筛药机	22

1.4. 5 装药机	22

1.5 多孔粒状铵油炸药混装车	23

1.6 现场混装重铵油车	24

2 工业雷管生产专用设备	25

2.1 药剂制造	25

2.1.1 化合器	25

2.1.2 抽滤器	25

2.1.3 起爆药混药机	26

2.1.4 炸药筛药机	27

2.2 延期药（体）制造设备	27

2.2.1 氯酸盐、高氯酸盐球磨机	27

2.2.2 造粒机	28

2.2.3 筛药机	29

2.2.4 装药机	30

2.2.5 球磨混药机	30

2.3 雷管装配	31

2.3.1 单质炸药装药机	31

2.3.2 起爆药装药机	33

2.3.3退模机	34

3 导爆索生产线	36

3.1 混合机	36

4 工业导爆管生产线	36

4.1 粉碎机（干混）	36

4.2 混合机	36

4.3 筛药机	37

5 震源药柱生产线	37

5.1 TNT球磨机	37

5.2装药机	38

5.3 封口机	39

6 起爆具生产线	39

6.1 熔化机	39

6.2 装药机	40

6.3混合机	40

# 1 工业炸药生产专用设备

- 1.1 乳化炸药

- 1.1.1 精乳器

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市化工装备研究所 | SRF120-1WS | 产能：2.0t/h，N=5.5~7.5kw，工作转速：1450r/min，线速度：9.1m/s，单边径向间隙：2.5mm，轴向间隙：3mm，出口口径：52mm，有效容积：2升 | 0 |
| 2 | 上海市化工装备研究所 | SRF165-1WS | 产能：3.5t/h，N=11~15kw，工作转速：1450r/min，线速度：12.5m/s，单边径向间隙2.5mm，轴向间隙：3mm，出口口径：52mm，有效容积：2.3升 | 0 |
| 3 | 上海市化工装备研究所 | SRF200-1WS | 产能：7.0t/h，N=22~30kw，工作转速：1450r/min，线速度：14.6m/s，单边径向间隙：2.5mm，轴向间隙：3mm，出口口径：52mm，有效容积：3.5升 | 0 |
| 4 | 上海市化工装备研究所 | SRF200-2WS | 产能：7.0t/h，N=11~18.5kw，工作转速：955r/min，线速度：9.2m/s，单边径向间隙：6.5mm，轴向间隙：11.5mm，出口口径：52mm，有效容积：3.5升 | 0 |
| 5 | 煤炭科学总院爆破技术研究所 | DRJ-I | 产能：4.0t/h，N=18.5kw，工作转速：1470r/min，线速度：14.6m/s，单边径向间隙：3.5mm，轴向间隙：3mm，出口口径：50mm，有效容积：0.7升 | 0 |
| 6 | 煤炭科学总院爆破技术研究所 | DRJ-II | 产能：4.6t/h，N=18.5kw，工作转速：1470r/min，线速度：14.6m/s，单边径向间隙：3.5mm，轴向间隙：2.5mm，出口口径：50mm，有效容积：0.7升 | 0 |
| 7 | 石家庄成功机电有限公司 | CKR | 产能：6t/h，N=15kw，工作转速：970-1470r/min，线速度：10-14.4m/s，单边径向间隙：5.25mm，轴向间隙：15.5mm，出口口径：50mm，有效容积：0.7升 | 0 |
| 8 | 石家庄成功机电有限公司 | CYJ-I | 产能：6t/h，N=22kw，工作转速：690-970r/min，线速度：9.6-14.4m/s 单边径向间隙：10.5mm，轴向间隙：10.5mm，口口径：50mm，有效容积：5.5升 | 0 |
| 9 | 石家庄成功机电有限公司 | CYJ-Ⅱ | 产能：4/h，N=15kw,作转速：970r/min，线速度：9.6m/s，单边径向间隙：7.0mm，轴向间隙：7.0mm，出口口径：50mm，有效容积：2.0升 | 0 |
| 10 | 石家庄成功机电有限公司 | CYJ | 产能： 3～10 t/h，N=15～22Kw，工作转速：≤1500r/min，线速度≤15m/s，单边径向间隙：5mm，轴向间隙：6mm，出口口径：≥50 mm，有效容积：3.3～4.4升 | 0 |
| 11 | 湖南金能科技股份有限公司 | AE-HLC | 产能：3.5~15t/h，N=15kw，工作转速：960~1440r/min，线速度：9~15m/s 单边径向间隙：4.0mm，轴向间隙：8.0mm，出口口径：60mm，有效容积：5.0升 | 0 |
| 12 | 深圳市金奥博科技有限公司 | JWL-I | 流量：3~4.5t/h，N=15kw;工作转速：1470r/min，线速度：15.0m/s,单边径向间隙：2.5mm，轴向间隙：4.0mm,出口口径：50mm，有效容积：2.7升 | 0 |
| 13 | 深圳市金奥博科技有限公司 | JWL-Ⅱ | 流量：4.5~7t/h，N=18.5kw，工作转速：1470r/min，线速度：15m/s 单边径向间隙：2.5mm，轴向间隙：4.0mm，出口口径：50mm，有效容积：5升 | 0 |
| 14 | 深圳市金奥博科技有限公司 | JWL-2型 | 产能：2.5~4.50t/h，N=15kw， 转子线速度：9.8m/s，单边径向间隙3.5mm，轴向间隙：5mm，出口口径：190×52mm，有效容积：3升 | 0 |
| 15 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | JRJ-130/180 | 产能：4t/h，N=11 kw，JRJ-180：产能：6t/h，N=22kw，工作转速：1450r/min，线速度：11.4m/s，无交叉齿，转子与筒体单边间隙3mm，出口口径：50mm，有效容积：5.0升 | 0 |
| 16 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | JRRHQ | 产能为4~6t/h，功率30kw，主轴工作转速为750~1500r/min，物料出口内径≥50mm，有效容积≤5升，单边径向间隙≥2.5mm，转子的轴向间隙≥3.0mm | 0 |
| 17 | 湖南长斧众和科技有限公司 | CDR-5-22 | 产能5t/h，N=22kw，工作转速1470r/min，线速度12.9m/s，单边径向间隙不小于3mm，轴向间隙5mm，出口口径50mm，有效容积2L | 0 |
| 18 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | DMZRHQ | 产能：5~15t/h，功率：11~30kw，主轴工作转速：750~3000r/min，出口内径：50mm，有效容积5升 |  |

- 1.1.2 螺杆泵

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作为通用生产设备，由企业自行采购符合要求的产品。 |  |  |  |  |

- 1.1.3 敏化器（敞开式）

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中钢集团马鞍山矿山研究院 | LM | 产能：1~3t/h，N =7.5kw | I |
| 2 | 煤炭科学研究总院爆破技术研究所 | RLMJ-II | 产能：1.8t/h ，N =7.5kw | I |
| 3 | 煤炭科学研究总院爆破技术研究所 | LMH-Ⅱ | 生产效率：9.8t/h，电机功率：11kw，操作定员：无 | I |
| 4 | 石家庄成功机电有限公司 | CHMW-Ⅰ | 产能：4t~6t /h，N =5.5kw | I |
| 5 | 石家庄成功机电有限公司 | CHMW-Ⅱ | 产能：3～10t/h，N=7.5～11kw | I |
| 6 | 湖南金能科技股份有限公司 | AEH-3.5 | 产能：6t/h，N =7.5kw | I |
| 7 | 湖南金能科技股份有限公司 | AE-HLC-6.0 | 产能：6t/h，N =7.5kw | I |
| 8 | 深圳市金奥博科技有限公司 | JWL-N1 | 产能：3.5t/h ，N =7.5kw | I |
| 9 | 深圳市金奥博科技有限公司 | JWL-N2 | 产能：5.0t/h ，N =7.5kw | I |
| 10 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | MHJ-120 | 产能：4t/h，N=11kw | I |
| 11 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | GHQ-80 | 产能：6t/h ，N=7.5kw | I |
| 12 | 浙江永进化工有限公司 | LMQ3-5.0 | 产能：6.0t/h ，N=7.5kw | I |
| 13 | 云南民爆集团有限责任公司 | WM02-Ⅱ | 外形尺寸：1950×1100×1400mm3，生产能力：6t/h，主机转数：37r/min(可调)，电机功率：7.5kw，搅拌与壳体的轴向间隙：3mm，径向间隙：12mm，卧式倾斜结构，进出口为敞开式 | I |
| 14 | 湖南长斧众和科技有限公司 | CDM-500-5 | 产能5~10t/h，N=4~15kw | I |
| 15 | 北京京煤化工有限公司 | NDF-4-2 | 产能：1.5~4t/h，工作温度：≤100℃，电机功率：主机5.5kw，附机2.2kw | I |
| 16 | 杭州强立机械有限公司 | LMH | 生产能力：3~7t/h，电机功率：7.5kw（单层），15kw（双层），螺旋杆转速：20~60r/min（变频调速） | I |

- 1.1.4 冷却器（敞开式）

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄成功机电有限公司 | CJL-Ⅱ-8.4 | 产能：3t~9t /h ，N=5.5kw | II |
| 2 | 石家庄成功机电有限公司 | CJLP-Ⅰ | 产能：3～10 t/h，N=5.5～7.5kw | II |
| 3 | 石家庄成功机电有限公司 | CJLG-Ⅰ | 产能：3～10t/h，N=5.5～7.5kw | II |
| 4 | 中刚集团马鞍山矿山研究院 | DL1-3 | 产能：1~8t/小时N=4.1kw | II |
| 5 | 无锡科伦达化工热力装备有限公司 | KD-GD-Ⅰ | 钢带宽度：1000mm，有效冷却面积：8.8m2，冷却介质：水 | II |
| 6 | 南京三普造粒装备有限公司 | CF | 钢带宽度：1.0/1.2/1.5m，有效冷却面积：9.5~36.6m2，布料电机功率：1.5/2.2kw，钢带电机功率：2.2~5.5kw，生产能力：1500~7000kg/h，冷却水用量：10~60 m3，冷却水进口压力≥0.35MPa，钢带材质为进口特种不锈钢，碾矸锟材质为不锈钢或非金属材料，钢带转速和碾压锟转速采用变频器分别无级可调，电器为防爆型 | II |
| 7 | 煤炭科学研究总院爆破技术研究所 | RSLJ-Ⅰ | 生产效率：6.8t/h，电机功率：7.5kw，操作定员：无 | II |
| 8 | 煤炭科学研究总院爆破技术研究所 | PWL-Ⅰ | 生产效率：6t/h，电机功率：55kw，操作定员：无 | II |
| 9 | 湖南长斧众和科技有限公司 | CZL-1500-6 | 带宽1~1.5mm，冷却能力3~10t/h，长度5~50m，功率4~7.5kw | II |
| 10 | 云南民爆集团有限责任公司 | DS05-Ⅰ | 冷却能力：6t/h，输送带宽：W1000mm，带速：17m/s可调，电机功率：5.5kw，冷却面积：25m2 | II |

- 1.1.5装药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京京煤化工有限公司 | ZDR-2 | Φ27-120mm：400~2500kg/h，N=7.5kw | II |
| 2 | 萍乡金源恒业火工科技有限公司 | EL20-1 | φ32mm：1200kg/h，φ35mm：1500 kg/h，N=7.5 kw | II |
| 3 | 萍乡金源恒业火工科技有限公司 | EL塑筒 | φ27-120mm，400-6000kg/h，N=7.5 kw | II |
| 4 | 石家庄晓进机械制造科技有限公司 | RZZY6000 | 装药范围：￠32~￠90mm，生产能力：700~3000kg/h，N=8kw，该机只需1人操作 | II |
| 5 | 吉林省富凯宏设备制造有限公司 | ZFZ-120R | ￠32mm、￠35mm，1600~2000kg/h，N=8kw | II |
| 6 | 萍乡火工机械有限责任公司 | RZY-25 | 产能：150g=1800kg/h，200g=2200kg/h，电机功率：11kw，操作人员：1人 | II |
| 7 | 萍乡火工机械有限责任公司 | RZY-16 | 产能：150g≥800kg/h，200g≥1100kg/h，电机功率：7.5kw，操作人员：1人 | II |
| 8 | 萍乡火工机械有限责任公司 | RZ12-1 | 产能：150g≥500kg/h，200g≥700kg/h，电机功率：5.5kw，操作人员：2人 | II |
| 9 | 杭州强立机械有限公司 | LRD | 生产能力：≥800kg/h，装药规格：￠50~￠200mm，一次装药卷数：2支，电机功率：3kw | II |
| 10 | 杭州强立机械有限公司 | WRD | 生产能力：≥800kg/h，装药规格：￠45~￠200mm，一次装药卷数：2支，电机功率：3kw | II |
| 11 | 杭州强立机械有限公司 | RHZ25型 | 装药规格：￠32mm×150g、￠32mm×200g、￠35mm×150g、￠35mm×200g，生产能力：1.7~2.3t/h，外型尺寸:2550×2125×2440mm3，重量：2.5t | II |

- 1.1.6 乳化炸药现场混装炸药车

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | BCJ-1，BCJ-2，BCJ-3，BCJ-4，BCJ-5，BCJ-5（M），BCJ-01，BCJ-02 | 装药速度：20~350kg/min，装载量：100~25000kg | 参照 相关 标准 |
| 2 | 湖南金能科技股份有限公司 | BCHR-15 | 装载量15吨，装药效率为180~280kg/min |  |
| 3 | 湖南金能科技股份有限公司 | BCHz-15 | 装载量15吨，装药效率为240~450kg/min（重铵油） |  |
| 4 | 江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司 | BC-15 | 生产能力：多孔粒状铵油炸药150~750kg/min，重铵油炸药：150~750kg/min，乳化炸药：100~400kg/min；装药量：15t，输药生产率：400kg/min，柴油含量：4.5~6%，机械臂旋转半径及角度：4~5m、180°，外观尺寸（长×宽×高）11000×2500×3810mm3 |  |

- 1.1.7乳化炸药移动式地面站

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南金能科技股份有限公司 | BCYD-5 | 2~3.5t/h，能耗：40kw | 参照 相关 标准 |
| 2 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | MEF | 按生产线分各种产能。 5~15t/h，能耗45~100kw |  |

- 1.2 粉状乳化炸药

- 1.2.1 乳化器

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄成功机电有限公司 | CKR | 产能：4t/h，N=15kw，转子直径：193mm，工作转速：970r/min，线速度：9.8m/s，单边径向间隙：6.0mm，轴向间隙：15.5mm，出口口径：50mm，有效容积：1.8升 | 0 |
| 2 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | RHQ-160 | 产能：4t/h，N=7.5kw，工作转速：700r/min，转子直径：150mm，线速度：5.5m/s，单边径向间隙：8mm，轴向间隙：5mm，有效容积：5升 | 0 |
| 3 | 上海市化工装备研究所 | SRF200-2WS | 产能7.0t/h，N=11~18.5kw，工作转速：955r/min，线速度：9.2m/s，单边径向间隙6.5mm，轴向间隙：11.5mm，出口口径：52mm，有效容积：3.5升 | 0 |
| 4 | 湖南长斧众和科技有限公司 | CDR-5-22 | 产能5t/h，N=22kw，工作转速1470r/min，线速度12.9m/s，单边径向间隙不小于3mm，轴向间隙5mm，出口口径50mm，有效容积2L | 0 |
| 5 | 湖南金能科技股份有限公司 | 粗乳器JINCR | 产能：4t/h，N=5.5kw，工作转速：720r/min，转子直径：98mm，线速度：3.7m/s，单边径向间隙：3.5mm，轴向间隙：5mm，出口口径50mm，有效容积：3升 | 0 |
| 6 | 湖南金能科技股份有限公司 | 精乳器JINJR | 产能：4t/h，N=7.5kw，工作转速：1480r/min，转子直径：98mm，线速度：7.6m/s，单边径向间隙：3.5mm，轴向间隙：5mm，出口口径50mm，有效容积：3升 | 0 |
| 7 | 湖南金能科技股份有限公司 | 一级乳化器AE-HLCIII | 产能：3.5~6t/h，N=15kw，工作转速：960r/min，转子直径：180mm，线速度：9m/s，单边径向间隙：4mm，轴向间隙：8mm，出口口径50mm，有效容积：3升 | 0 |
| 8 | 深圳市金奥博科技有限公司 | JWL-2型 | 产能：2.5~4.50t/h，N=15kw， 转子线速度：9.8m/s，单边径向间隙：3.5mm，轴向间隙：5mm，出口口径：190mm×52mm，有效容积：3升 | 0 |

- 1.2.2 三流式雾化器

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | SLPT-229 | 外形尺寸：￠85mm×229mm，不锈钢材质，产能：4t/h | Ⅰ |
| 2 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | SLPT-209 | 外形尺寸：￠85mm×209mm，不锈钢材质，产能：1.6t/h | Ⅰ |
| 3 | 杭州强立机械有限公司 | GF16~45 | 产能：3~5t/h，密积：16~45L/转，转速：27~45r/min | Ⅰ |
| 4 | 杭州强立机械有限公司 | ZDS714-O | 产能：3~5t/h，密积：16~45L/转，转速：27~45r/min | Ⅰ |
| 5 | 无锡市林洲干燥机厂 | ZDS714-00 | 产能：3~5t/h，密积：16~45L/转，转速：27~45r/min | Ⅰ |

- 1.2.3 制粉塔出料器

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州强立机械有限公司 | PQ-0 | 产能：2.5~5.0t/h | Ⅰ |
| 2 | 无锡市林洲干燥机厂 | PQ-0 | 产能：2.5~5.0t/h | Ⅰ |

- 1.2.4旋风分离器

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | HLXF-1880 | 外形尺寸：￠1880mm×7380mm，效率≥98.5%，不锈刚材质，产能：4t/h | Ⅰ |
| 2 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | HLXF-1540 | 外形尺寸：￠1540mm×6200mm，效率≥98.5%，不锈刚材质，产能：1.6t/h | Ⅰ |
| 3 | 杭州强立机械有限公司 | GF16~45 ZDS714-O | 产能：3~5t/h | Ⅰ |
| 4 | 无锡市林洲干燥机厂 | ZDS714-0 | 产能：2.5~5.0t/h | Ⅰ |
| 5 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 | CLT/A | 生产能力：2~5t/h | Ⅰ |

- 1.2.5 流化床冷却器

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | LHC-7500 | 外形尺寸：7500×1200×3200 mm3，2×2.2kw，不锈刚材质，产能：1.5t/h | II |
| 2 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | LHC-8500 | 外形尺寸：8500×1400×3200mm3，2×7.5kw，不锈刚材质，产能：3.5~4.5t/h | II |
| 3 | 北京星宇惠龙科技发展有限责任公司 | LHC-9500 | 产能:1~3t/h | II |
| 4 | 无锡科伦达化工热力装备有限公司 | LHC-9500 | 产能:1~3t/h | II |

- 1.2.6 装药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州强立机械有限公司 | FZ10A | 120支/min，N=7.5kw | II |
| 2 | 杭州强立机械有限公司 | Z84 | 生产能力：700kg/h，装药规格：￠32mm×150g，￠35mm×150g，￠35mm×200g，装药形式：卧式螺旋装药，电机功率：4kw | II |
| 3 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | ZYW10X | 100支/min，N=5.5kw | II |
| 4 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | ZYN5 | 中包重量：5kg，生产能力：2t/h，工作频率：360次/h，配用功率：1.5kw， 装药精度：±25g | II |
| 5 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | ZYN25 | 中包重量：25kg,生产能力，3t/h，工作频率：200次/h，配用功率：5.5kw， 装药精度：±30g; | II |
| 6 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | ZYN40 | 中包重量：40kg，生产能力：3t/h，工作频率：120次/h，配用功率：7.5kw， 装药精度，±30g | II |
| 7 | 煤炭科学研究总院爆破技术研究所 | GX-LDⅡ | 药卷直径：50~200mm，药卷质量：5~50kg，生产效率：≥3.0t/h，电机功率：1.2kw，安装尺寸：3000×1600×2100 m3，操作定员：1人 | II |
| 8 | 济南杰菲特气动有限公司（原济南华能气动元器件公司） | ￠32×150g ￠35×150g ￠35×200g | 电机型号：YB112M-4、YB112M-6，工作压力：0.4MPa，耗气量：0.35m3/min，每分钟装药17~21次，按150g计算效率为0.9~1.1t/h 操作人员：1人 | II |

- 1.2.7螺杆泵

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用设备，企业自行自购符合要求的产品 |  |  |  |  |

- 1.3 膨化炸药

- 1.3.1 膨化结晶机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北省广水市民爆设备有限责任公司 | SY04-00 | 产能：N=7.5kw | II |
| 2 | 无锡市前洲宇方设备厂 | ￠2000×2900 | 不锈钢，电机功率4.5kw，6t/h | II |
| 3 | 无锡市东祖机械厂 | ￠1800×1800 | 不锈钢，电机功率4kw，1.8t/h | II |
| 4 | 新疆雪峰民用爆破器材有限公司 | XJXF-PHJ-1 | 总功率：7KW，容积：4m3，产能2t/h，外形：￠2000mm×4800mm，主材质为不锈钢304 | II |
| 5 | 云南民爆集团有限责任公司 | PJJ-2000 | 产能：4~5t/h，主轴转速：0.575 r/min，电机功率：3kw，罐体直径：￠2000mm，罐体总高：3465mm，罐体材质：0cr18Ni11Ti，罐体全容积：6.9m3 | II |
| 6 | 广东省力拓民爆器材厂 | HF-A | 生产能力：4.5t/h，功率3kw，工作压力＜-0。1Mpa，工作温度：120℃，介质：硝酸铵溶液，外形尺寸：￠2000×2900，材质：不锈钢 | II |
| 7 | 新乡市光远科技有限公司 | SY04-00 | 外形尺寸：6360mm×2375mm，设计压力：外压-0.1、夹套0.4Mpa，全容积：4m3，主轴转速：25r/min | II |
| 8 | 无锡科伦达化工热力装备有限公司 | KD-KG-Ⅰ | 产能：300kg/罐，10min/罐 | II |

- 1.3.2膨化硝铵粉碎机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市前洲宇方设备厂 | ￠600×600 | 不锈钢，铜衬套，电机功率15kw，6t/h | II |
| 2 | 新疆雪峰民用爆破器材有限公司 | XJXF-FSJ-1 | 功率：11KW，产能：2t/h，外形：1600×770×800 m3，主材质为不锈钢1Gr18Ni9、铜H62及碳钢Q235钢 | II |
| 3 | 广东省力拓民爆器材厂 | LH-C | 生产能力：4.5t/h，功率：15kw，介质：膨化硝酸铵，外形尺寸：￠770mm×410mm，材质：不锈钢、碳钢、黄铜 | II |
| 4 | 云南民爆集团有限责任公司 | PLH-C | 产能：3~3.5t/h，工作转速：23 r/min，电机功率：11kw | II |
| 5 | 云南民爆集团有限责任公司 | QH110×400 | 产能：2.5~3.5t/h，工作转速：≤20 r/min，电机功率：7.5kw | II |
| 6 | 云南民爆集团有限责任公司 | TL4062 | 产能：2.5~4.0t/h，工作转速：2940r/min，电机功率：22kw | II |
| 7 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 | W9157 | 生产能力：2~5t/h | II |
| 8 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 | W91514 | 生产能力：2~5t/h | II |
| 9 | 新乡市光远科技有限公司 | FX-3 | 外形尺寸：1760×885×820mm，产量：5t/h，电机功率：11kw，主轴转速：1460r/min | II |
| 10 | 萍乡火工机械有限责任公司 | CP650×700 | 产能：1000kg/h，电机功率：15kw，细度：＜20mm | II |
| 11 | 杭州强立机械有限公司 | XP600 | 生产能力： 5t/h，转子直径：￠600mm，转子转速：960r/min，破碎粒度：＜20mm | II |

- 1.3.3 三料混药器

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市前洲宇方设备厂 | ￠800×3500 | 不锈钢，电机功率3kw，5t/h | Ⅰ |
| 2 | 新疆雪峰民用爆破器材有限公司 | XJXF-HYJ-1 | 功率：3KW，产能：5t/h，外形：6000×600×450，主材质为铝板、不锈钢1Gr18Ni9及碳钢Q235钢 | Ⅰ |
| 3 | 广东省力拓民爆器材厂 | LH-F | 生产能力：4.5t/h，功率：4kw，介质：膨化硝酸铵、木粉、油相，外形尺寸：￠780×2900,材质：不锈钢、碳钢 | Ⅰ |
| 4 | 云南民爆集团有限责任公司 | PHY | 产能：4~4.5t/h，工作转速：110r/min,电机功率：5.5kw | Ⅰ |
| 5 | 无锡市东祖机械厂 | ￠1000×4800 | 不锈钢，电机功率：11kw，4.8t/h | Ⅰ |
| 6 | 新乡市光远科技有限公司 | HYJ-Ⅱ | 外形尺寸：6720×1320×1930mm，生产能力：6t/h，电机功率：11kw，主轴转速：12r/min | Ⅰ |

- 1.3.4 物料输送螺旋

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北省广水市民爆设备有限责任公司 | 各种规格 | 转速：5-125r/min | II |
| 2 | 新疆机械研究院 | 各种规格 | 转速：5-125r/min | II |
| 3 | 长沙亦川机电设备科技有限责任公司 | 各种规格 | 转速：5-125r/min | II |
| 4 | 无锡市前洲宇方设备厂 | ￠800×3500 | 不锈钢，电机功率：3kw，5t/h | II |
| 5 | 无锡市东祖机械厂 | ￠300×6000 | 不锈钢，电机功率：4kw，4.8t/h | II |
| 6 | 云南民爆集团有限责任公司 | PHLX | 产能：4~4.5t/h，工作转速：24.4r/min，电机功率：4kw | II |
| 7 | 云南民爆集团有限责任公司 | LX-96 | 产能：2.5~4.0t/h，工作转速：5~125r/min，电机功率：3kw | II |
| 8 | 云南民爆集团有限责任公司 | FZLX | 产能：6.1t/h，工作转速：42r/min，电机功率：3kw | II |
| 9 | 云南民爆集团有限责任公司 | LX-150 | 产能：2.5~4.0t/h，工作转速：5~125r/min，电机功率：3kw | II |
| 10 | 云南民爆集团有限责任公司 | LX-250 | 产能：2.5~4.0t/h，工作转速：5~125r/min，电机功率：3kw | II |
| 11 | 杭州强立机械有限公司 | LX | 输送能力：3~10t/h，螺旋转速：60~100r/min，螺旋直径：￠250 ~￠300mm，电机功率：2.2kw | II |
| 12 | 广东省力拓民爆器材厂 | HF-I，HF-A，LH-A，LH-B，LH-G，LH-K，LH-E，LH-H | 生产能力：4.5t/h，功率：5.5kw，介质：膨化硝酸铵、硝酸铵、木粉、膨化炸药，材质：不锈钢、碳钢、铝板 | II |
| 13 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 | W91583 | 生产能力：2~5t/h | II |
| 14 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 | W9156-SM | 生产能力：2~5t/h | II |
| 15 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 | W91562-SM | 生产能力：2~5t/h | II |
| 16 | 新乡市光远科技有限公司 | W91567-GY | 直径：350mm，螺距：200mm，主轴转速：42r/min | II |
| 17 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | LS100~400 | 直径100~400mm，输送能力0.4~22m3/h，配有粉状炸药专用的全循环螺旋输送机，根据工艺需要可增设三通水的换热装置 | II |
| 18 | 萍乡火工机械有限责任公司 | LX系列 | 根据用户生产线需要确定 | II |

- 1.3.5装药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州强立机械有限公司 | FZ10A | 产能：120支/min，N=7.5kw | II |
| 2 | 杭州强立机械有限公司 | Z84 | 生产能力：700kg/h，装药规格：￠32×150，￠35×150，￠35 mm×200 g，装药形式：卧式螺旋装药，电机功率：4kw | II |
| 3 | 云南民爆集团有限责任公司 | AHPACK/12 | 产能：144支/min，N=7.5kw | II |
| 4 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | ZYW10X | 产能：140~150支/min，N=5.5kw | II |
| 5 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | ZYN5 | 中包重量：5kg，生产能力：2t/h，工作频率：360次/h，配用功率：1.5kw， 装药精度：±25g | II |
| 6 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | ZYN25 | 中包重量：25kg，生产能力：3t/h，工作频率：200次/h，配用功率：5.5kw， 装药精度：±30g | II |
| 7 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | ZYN40 | 中包重量：40kg，生产能力：3t/h，工作频率：120次/h，配用功率：7.5kw， 装药精度：±30g | II |
| 8 | 济南杰菲特气动有限公司（原济南华能气动元器件公司） | ￠32×150g ￠35×150g ￠35×200g | 电机型号：YB112M-4、YB112M-6，工作压力：0.4Mpa，耗气量：0.35m3/min，每分钟装药17~21次，按150g计算效率为0.9~1.1t/h，操作人员：1人 | II |

- 1.3.6筛药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市前洲宇方设备厂 | ￠800×3500 | 不锈钢，电机功率：3kw，5t/h | II |
| 2 | 云南民爆集团有限责任公司 | FS | 产能：4~4.5t/h，工作转速：23r/min,电机功率：7.5kw | II |
| 3 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 | W91572-SM | 生产能力：2~5t/h | II |
| 4 | 杭州强立机械有限公司 | GDS | 生产能力：3t/h，主轴转速：45r/min，电机功率：4kw | II |
| 5 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | SY800 | 六棱筛回转直径：￠800 mm，主轴转速：49r/min，筛药能力：5t/h，电机功率：4kw，细度≤3mm | II |
| 6 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | SY900 | 六棱筛回转直径：￠900 mm，主轴转速：49r/min，筛药能力：7t/h，电机功率：4kw，细度≤3mm | II |

- 1.3.7 凉药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南民爆集团有限责任公司 | LY-A | 产能：4~4.5t/h，工作转速：13.6r/min，电机功率：7.5kw | II |
| 2 | 云南民爆集团有限责任公司 | FL05-Ⅰ | 冷却能力：2t/h，主轴转数： 16r/min，电机功率：4kw，冷却面积：11m2 搅拌与壳体的轴向间隙为3mm，径向间隙均为5mm，接有导静电铜条 | II |
| 3 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | LY2-4 | ￠2~4m，有2层~3层凉药盘，凉药能力4~6 t/h | II |

- 1.4 改性铵油炸药

- 1.4.1 改性炸药球磨混凉药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙亦川机电设备科技有限责任公司 | HYJ.00 | 产能：4t/h，N=30kw | II |
| 2 | 云南民爆集团有限责任公司 | QH110×400 | 产能：2.5~3.5t/h，工作转速：≤20r/min,电机功率：7.5kw | II |
| 3 | 深圳市金奥博科技有限公司 | JGH | 产能：6t/h，N=2.2kw | II |
| 4 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | LY2-4 | ￠2~4m，有2层~3层凉药盘，凉药能力4~6 t/h | II |
| 5 | 石家庄成功机电有限公司 | CGL-Ⅱ | 产能：3~6t/h，N=4kw | II |

- 1.4.2 空心浆叶混凉药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市金奥博科技有限公司 | JGKL | 转速：5-125r/min | I |
| 2 | 云南民爆集团有限责任公司 | LY-A | 产能：4~4.5t/h，工作转速：13.6r/min，电机功率：7.5kw | I |
| 3 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 | MBHL-00 | 生产能力：3~5t/h，￠1000×4500mm，凉药温度：18~26℃ | I |
| 4 | 石家庄成功机电有限公司 | CHJ-Ⅰ | 产能：3~6t/h，N=4kw | I |

- 1.4.3 物料输送螺旋

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄成功机电有限公司 | CSF-Ⅰ | 产能：3~6t/h，N=7.5kw | II |
| 2 | 石家庄成功机电有限公司 | CLJ-Ⅱ10～30 | 产能：10～30 t/h，N=4～7.5Kw | II |
| 3 | 长沙亦川机电设备科技有限责任公司 | 各种规格 | 转速：5-125r/min | II |
| 4 | 深圳市金奥博科技有限公司 | JGL | 转速：5-125r/min | II |
| 5 | 无锡科伦达化工热力装备有限公司 | 各种规格 | 输送量：4~10t/h(F双螺旋、平螺旋、斜螺旋) | II |
| 6 | 云南民爆集团有限责任公司 | FZLX | 产能：6.1t/h，工作转速：42r/min，电机功率：3kw | II |
| 7 | 云南民爆集团有限责任公司 | LX-96 | 产能：2.5~4.0t/h，工作转速：5~125r/min，电机功率：3kw | II |
| 8 | 云南民爆集团有限责任公司 | LX-150 | 产能：2.5~4.0t/h，工作转速：5~125r/min，电机功率：3kw | II |
| 9 | 云南民爆集团有限责任公司 | LX-250 | 产能：2.5~4.0t/h，工作转速：5~125r/min，电机功率：3kw | II |
| 10 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | LS100~400 | 直径100~400mm，输送能力0.4~22m3/h，配有粉状炸药专用的全循环螺旋输送机，根据工艺需要可增设三通水的换热装置 | II |
| 11 | 无锡市前洲宇方设备厂 | ￠350×6000 | 不锈钢，电机功率：4kw，5t/h | II |
| 12 | 无锡市前洲宇方设备厂 | ￠892×6000 | 不锈钢，电机功率：7.5kw，5t/h | II |
| 13 | 萍乡火工机械有限责任公司 | LX系列 | 根据用户需要确定 | II |
| 14 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 | W91562-SM | 生产能力：2~5t/h | II |
| 15 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 | W91583 | 生产能力：3~5t/h | II |

- 1.4.4 筛药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市前洲宇方设备厂 | ￠800×3500 | 不锈钢，电机功率：2.2~3kw，5t/h，￠900×1800mm | I |
| 2 | 无锡市前洲宇方设备厂 | ￠900×1800 | 不锈钢，电机功率：2.2kw，5t/h | I |
| 3 | 云南民爆集团有限责任公司 | FS | 产能：4~4.5t/h，工作转速：23r/min，电机功率：7.5kw | I |
| 4 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | SY800 | 六棱筛回转直径：￠800 mm，主轴转速：49r/min，筛药能力：5t/h，电机功率：4kw, 细度≤3mm | I |
| 5 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | SY900 | 六棱筛回转直径：￠900 mm，主轴转速：49r/min，筛药能力：7t/h，电机功率：4kw, 细度≤3mm | I |
| 6 | 杭州强立机械有限公司 | GDS | 生产能力3t/h，主轴转速：45r/min，电机功率：4kw | I |

- 1.4. 5 装药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州强立机械有限公司 | FZ10A | 产能：120支/min，N=7.5kw | II |
| 2 | 杭州强立机械有限公司 | Z84 | 生产能力：700kg/h，装药规格：￠32mm×150g，￠35mm×150g，￠35mm×200g，装药形式：卧式螺旋装药，电机功率：4kw | II |
| 3 | 云南民爆集团有限责任公司 | AHPACK/12 | 产能：144支/min | II |
| 4 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | ZYW10X | 产能：140~150支/min ，N=5.5kw | II |
| 5 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | ZYN5 | 中包重量：5kg，生产能力：2t/h，工作频率：360次/h，配用功率：1.5kw， 装药精度：±25g | II |
| 6 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | ZYN25 | 中包重量：25kg,生产能力，3t/h，工作频率：200次/h，配用功率：5.5kw， 装药精度：±30g; | II |
| 7 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | ZYN40 | 中包重量：40kg，生产能力：3t/h，工作频率：120次/h，配用功率：7.5kw， 装药精度，±30g | II |
| 8 | 济南杰菲特气动有限公司（原济南华能气动元器件公司） | ￠32×150g ￠35×150g ￠35×200g | 电机型号：YB112M-4、YB112M-6，工作压力：0.4Mpa，耗气量：0.35m3/min，每分钟装药17~21次，按150g计算效率为0.9~1.1t/h 操作人员：1人 | II |
| 9 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 |  | 生产能力：3~5t/h 25~50kg，￠32mm×150g，￠32mm×200g，￠35mm×150g，￠35mm×200g | II |

- 1.5 多孔粒状铵油炸药混装车

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司 | BC-7 | 装药量：7t，输药生产率：240kg/min，柴油含量：4.5~6%，机械臂旋转半径及角度：5~7.2m、345°，底盘红岩CQ1163BL461，P=193KW或斯太尔ZZ1256M3846F，P=196W，外观尺寸（长×宽×高）8350×2500×3620（mm） | 参照相关标准 |
| 2 | 江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司 | BC-4 | 装药量：4t，输药生产率：160kg/min，柴油含量：4.5~6%，机械臂旋转半径及角度：4~6m、345°，底盘解放CA1070，P=120马力或东风EQ1071，P=120马力，外观尺寸（长×宽×高）7100×2500×3350（mm） |  |
| 3 | 江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司 | BC-12 | 装药量：12t，输药生产率：400kg/min，柴油含量：4.5~6%，机械臂旋转半径及角度：5~8m、345°，底盘斯太尔ZZ1317N4667W，P=120KW，外观尺寸（长×宽×高）9690×2500×3695（mm） |  |
| 4 | 江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司 | BC-15 | 装药量：15t，输药生产率：160kg/min，柴油含量：4.5~6%，机械臂旋转半径及角度：4~6m、345°，底盘斯太尔ZZ1317N4667W，P=247KW，外观尺寸（长×宽×高）9690×2500×3695（mm） |  |

- 1.6 现场混装重铵油车

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南金能科技股份有限公司 | BCHR-15 | 装载量：15吨，装药效率：180~280kg/min（乳化） | 参照 相关 标准 |
| 2 | 江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司 | BC-15 | 生产能力：多孔粒状铵油炸药150~750kg/min，重铵油炸药：150~750kg/min，乳化炸药：100~400kg/min；装药量：15t，输药生产率：400kg/min，柴油含量：4.5~6%，机械臂旋转半径及角度：4~5m、180°，外观尺寸（长×宽×高）11000×2500×3810（mm） |  |

# 2 工业雷管生产专用设备

- 2.1 药剂制造

- 2.1.1 化合器

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北卫星民爆器材有限公司 | Φ1000WYK-68 | 投料：25kg | I |
| 2 | 湖南向红机械化工有限责任公司 | HS-00 | 投料：20kg | I |
| 3 | 温州中翔轻工机械厂 | G-X | 60 L、80L、165L | I |
| 4 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF2-316 | 聚氯乙烯材料，￠1000mm×1200mm，搅拌速度：140 r/min | I |
| 5 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF2-246 | 不锈钢夹层，￠600mm×700mm，搅拌速度：120 r/min | I |
| 6 | 西安庆华民用爆破器材有限责任公司 | GHS-1-349 | 容积：200L，转速：（0～300）r/min可调，电功率：308V，1.1KW | I |
| 7 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFHSH | 70L、150L、1000L | I |

- 2.1.2 抽滤器

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南向红机械化工有限责任公司 | HS-53 | 20kg | I |
| 2 | 河北卫星民爆器材有限公司 | ZG-2000 | 10~15kg | I |
| 3 | 温州中翔轻工机械厂 | G-X | 2kg，20kg | I |
| 4 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF2-072 | 不锈钢材料，￠640mm×640mm | I |
| 5 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF2-237 | 不锈钢材料，￠410mm×410mm | I |
| 6 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFHSCL | 一次抽滤量：0.5~10kg | I |

- 2.1.3 起爆药混药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南向红机械化工有限责任公司 | HS-151 | 最大混药量：3kg | I |
| 2 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF2-273 | 功率：1.5kw，转速：70±5 r/min | I |
| 3 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | YHM302ZS34 | 使用管种：纸壳、金属壳，管长规格：45~70mm可调，装药精度：±0.02g;定量板规格:厚度8mm、孔径￠（7.2~8.6）+0.05mm(每0.2mm为一间隔)，生产能力:纸壳火雷管15万发/6小时，金属壳火雷管10万发/6小时，工作气压0.4~0.5MPa，使用年限10年 | I |
| 4 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFHSQH | 混药量200g~500g | I |

- 2.1.4 炸药筛药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古红旗化工有限责任公司 | NH-DYⅢ(自动) | 使用空气压力为0.6~0.45MPa，一次自动筛药500克分别装入2只药盒时间为4min | II |
| 2 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFHSSS手动 | 混药量：0.3kg/次 | II |
| 3 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFHSDS电动 | 功率：1.1kw，混药量：0.3kg/次 | II |

- 2.2 延期药（体）制造设备

- 2.2.1 氯酸盐、高氯酸盐球磨机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阜新矿区圣火专用设备厂 | YH-00 | 滚筒对角：Φ600mm×400mm | II |
| 2 | 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-QM-1 | 100kg/次 | II |
| 3 | 云南民爆集团有限责任公司 | MQ900,1200,1500 | 0.5~3t/h | II |
| 4 | 河北卫星民爆器材有限公司 | Φ600×500 | 15kg/次 | II |
| 5 | 湖南向红机械化工有限责任公司 | HS-160 | 10kg/次 | II |
| 6 | 湖北卫东机械化工有限公司 | S2-118 | 15kg/次 | II |
| 7 | 西安庆华民用爆破器材有限责任公司 | FH-24/FH-40 | 普通球磨机和八角罐球磨机两种，容积：0.24/0.75m3，电功率：380V，15KW，转速100r/min | II |
| 8 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFHSGQ | 一次投料量10kg | II |

- 2.2.2 造粒机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阜新矿区圣火专用设备厂 | HZ-00 | 旋转式，N=2kw | II |
| 2 | 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-Z-1 | 旋转式，N=2kw | II |
| 3 | 湖南向红机械化工有限责任公司 | HS-168 | 旋转式，N=2kw | II |
| 4 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF2-4A | 功率1.5kw，转速60±5 r/min，生产能力40~50kg/h | II |
| 5 | 重庆顺安爆破器材有限公司 | CQ845YQYZ-1 | 筛子摇动频率：134r/min，生产效率：15kg/h | II |
| 6 | 西安庆华民用爆破器材有限责任公司 | DY-031/ 1-90S-4 | 一次造粒4kg～8kg，电功率：380V，1.1KW，转速1400r/min | II |

- 2.2.3 筛药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南向红机械化工有限责任公司 | HS-32A | 旋转式，N=2kw | II |
| 2 | 重庆顺安爆破器材有限公司 | CQ845YQYZ-1 | 筛子摇动频率：138r/min | II |
| 3 | 西安庆华民用爆破器材有限责任公司 |  | 自动过筛、称量、分盒，工作气压：0.35MPa～0.6MPa，功率200W | II |
| 4 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFHSSY | 平摆式，一次筛200~300g | II |
| 5 | 内蒙古红旗化工有限责任公司 | NH-SYI | 生产能力：每班生产2批，30kg | II |

- 2.2.4 装药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-QZ-1 | 200根/班 | II |
| 2 | 湖南向红机械化工有限责任公司 | ZS-28/ZS-104 | 50发/模 | II |
| 3 | 湖北卫东机械化工有限公司 | S2-129 | 50发/模 | II |
| 4 | 西安庆华民用爆破器材有限责任公司 |  | 工作气压：0.4～0.6MPa，一次装4根，振幅15mm，频率20次/s，自动隔离操作 | II |
| 5 | 五莲昌钰机械化工厂 | CYP-2 | 多次装、压延期药 | II |
| 6 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFYSQZ | 240m/班 | II |
| 7 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFYS7Y | 7.5KW，频次：4万发/班 | II |

- 2.2.5 球磨混药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF2-273 | 功率：1.5kw，转速：70±5 r/min | II |
| 2 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF2-258 | 功率：1.5kw（3kw），转速70±5 r/min | II |
| 3 | 湖南省湘南爆破器材有限责任公司 | ⅣS2-12 | 产量：240kg/天.台，出料粒度＜9mm | II |
| 4 | 西安庆华民用爆破器材有限责任公司 | FH-24/FH-40 | 普通球磨机和八角罐球磨机两种，容积：0.24/0.75m3，电功率：380V，15KW，转速100r/min | II |
| 5 | 浙江物产光华民爆器材有限公司 | GHS-Z-22 | 2.5~14kg/次 | II |
| 6 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFHSHQ | 投料量：300g、5kg、10 kg、20 kg | II |

## 2.3 雷管装配

- 2.3.1 单质炸药装药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阜新矿区圣火专用设备厂 | HZ-00 | 气动：0.6t/h，工作压力0.4MPa | II |
| 2 | 河北卫星民爆器材有限公司 | ZS-57 | 气动：50发/min | II |
| 3 | 北京金源雨田科技有限公司 | JYYT-1 | 全自动、6~8次/min | II |
| 4 | 新疆雪峰民用爆破器材有限公司 | XF-1 | 全自动、6~8次/min | II |
| 5 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF3-124 | 气动，生产能力2.5万发/小时 | II |
| 6 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF3-155A | 气动，生产能力2.5万发/小时，雷管长度：46~80mm | II |
| 7 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF3-144 | 气动，生产能力2.5万发/小时 | II |
| 8 | 重庆顺安爆破器材有限公司 | CQ845ZTZYI-1 | 精度：±0.02g，功效：2.25万发/h，工作气压：0.45MPa，耗气量：0.028m3/min | II |
| 9 | 五莲昌钰机械化工厂 | CZY-2 | 8次/分钟 | II |
| 10 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | YHM302ZS05 | 使用管种：纸壳、金属壳，管长规格：45~70mm可调，装药精度：±0.02g，定量板规格：厚度11mm、孔径￠（7.8~9.2）+0.05mm(每0.2mm为一间隔)，生产能力：纸壳火雷管15万发/6小时，金属壳火雷管10万发/6小时，工作气压0.4~0.5MPa | II |
| 11 | 西安庆华民用爆破器材有限责任公司 |  | 有“滑移式装药机”、“升降式装药机”、“手动装药机”3种，前两种采用气动控制自动装药，全自动隔离装药，采用PLC防爆电器控制，工作气压：0.4～0.6MPa，电功率：380V，200W | II |
| 12 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFZSSZY | 压力≤10KN，频次：2~12次 | II |
| 13 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFZS50Z | 50发/模 | II |
| 14 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFZS14Z | 14发/模 | II |

- 2.3.2 起爆药装药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阜新矿区圣火专用设备厂 | HZ-00 | 气动：0.6t/h，工作压力：0.4MPa | I |
| 2 | 河北卫星民爆器材有限公司 | ZS-57 | 气动：50发/min | I |
| 3 | 北京金源雨田科技有限公司 | JYYT-1 | 全自动、6~8次/min | I |
| 4 | 新疆雪峰民用爆破器材有限公司 | XF-1 | 全自动、6~8次/min | I |
| 5 | 重庆顺安爆破器材有限公司 | CQ845ZTZY2-1 | 精度：±0.02g，功效：2.25万发/h，工作气压：0.45MPa，耗气量：0.028m3/min | I |
| 6 | 浙江物产光华民爆器材有限公司 | GHS-Z-02 | 30~50发/次 | I |
| 7 | 西安庆华民用爆破器材有限责任公司 | GHS-3-44 | 手工隔离操作 | I |
| 8 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF3-124 | 气动，生产能力2.5万发/小时 | I |
| 9 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF3-155A | 气动，生产能力2.5万发/小时，雷管长度：46~80mm | I |
| 10 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF3-144 | 气动，生产能力2.5万发/小时 | I |
| 11 | 云南民爆集团有限责任公司 | GZ-10 | 50孔，雷管长度：46~80mm | I |
| 12 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | YHM302ZS34 | 使用管种：纸壳、金属壳，管长规格：45~70mm可调，装药精度：±0.02g，定量板规格：厚度8mm、孔径￠（7.2~8.6）+0.05mm(每0.2mm为一间隔)，生产能力:纸壳火雷管15万发/6小时，金属壳火雷管10万发/6小时，工作气压0.4~0.5MPa | I |

- 2.3.3退模机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南向红机械化工有限责任公司 | J12-6.4T | 气动 | II |
| 2 | 河北卫星民爆器材有限公司 | WD009A/PS2-25 | 气动：50发 | II |
| 3 | 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-TM-1 | 气动：50发 | II |
| 4 | 北京金源雨田科技有限公司 | JYYT-1 | 全自动、6~8次/min | II |
| 5 | 新疆雪峰民用爆破器材有限公司 | XF-1 | 全自动、6~8次/min | II |
| 6 | 云南民爆集团有限责任公司 | HYM/GR405-09 | 气动，生产能力2.5万发/小时，雷管长度：46~80mm | II |
| 7 | 重庆顺安爆破器材有限公司 | CQ845ZTTM-1 | 功效：3.6万发/h，工作气压：0.45MPa，耗气量：0.035m3/min | II |
| 8 | 雅化集团绵阳实业有限公司 | YHM302ZS17 | 使用管种：纸壳、金属壳，管长规格：45~70mm可调，工作模具组合模、收集模，生产能力：纸壳火雷管15万发/6小时，金属壳火雷管10万发/6小时，工作气压0.35~0.40MPa | II |
| 9 | 西安庆华民用爆破器材有限责任公司 |  | 最大压力630KN，电功率380V 4KW | II |
| 10 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFZS50T | 2.2KW，50发/模 | II |
| 11 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFZS14T | 2.2KW ，14发/模 | II |

# 3 导爆索生产线

- 3.1 混合机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阜新矿区圣火专用设备厂 | HY-00 | 气动 | II |
| 2 | 湖南省湘南爆破器材有限责任公司 | ⅣS2-1 | 产量10kg/天.台，出料粒度＜10 | II |

# 4 工业导爆管生产线

- 4.1 粉碎机（干混）

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF3-168 | 不锈钢材料，直径：￠220mm，高：200mm，功率：0.75kw，转速：45 r/min | Ⅰ |

- 4.2 混合机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北卫东机械化工有限公司 | S2-119 | 干法混合 | II |
| 2 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF3-146A | 铜材, 直径：￠230mm，高：250mm，功率：0.6kw，转速：25 r/min | II |
| 3 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF3-168 | 不锈钢材料，直径：￠220mm，高：200mm，功率：0.75kw，转速:45 r/min | II |
| 4 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | HFHSQH | 最大量500g | II |

- 4.3 筛药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南民爆集团有限责任公司 | RF2-247 | 气动，3kg/h | Ⅰ |

# 5 震源药柱生产线

- 5.1 TNT球磨机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阜新矿区圣火专用设备厂 | HT-00 | 300kg/1.5h | I |
| 2 | 湖北省广水市民爆设备有限责任公司 | QM-150 | 生产能力：270~300kg | I |
| 3 | 抚顺矿务局火工设备制造厂 | FH-TQM-1 | 10000kg/次 | I |
| 4 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 (原河南省延津轻化机械厂) | MBQ-00 | 投料量200kg，粉碎时间50~60min | I |
| 5 | 杭州强立机械有限公司 | QM84 | 300kg/h | I |
| 6 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | QM | 投料量280~300kg/次，细度40目筛过92%以上，木球规格￠40mm×60mm枣木球，滚筒转速：15~18r/min，球料比：1.2~1.4:1，配用功率：7.5kw，球磨时间：45~50min，外形尺寸2212×1792×2727mm3 | I |

- 5.2装药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | ZYD | 800kg/h | II |
| 2 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 (原河南省延津轻化机械厂) | ZLJ-II-00 | 产能：500~1000kg/h | II |
| 3 | 湖北凯龙化工集团有限公司 | KLZY-4 | 600发/h | II |

- 5.3 封口机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北凯龙化工集团有限公司 | KLFK-8 | 400发/h | II |
| 2 | 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 | RHD | 0~400℃ | II |
| 3 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 (原河南省延津轻化机械厂) | JW-00 | 生产能力：12支/min | II |

# 6 起爆具生产线

- 6.1 熔化机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阜新矿区圣火专用设备厂 | HT-00 | 每次投料：150~180kg/h | II |
| 2 | 北京五洲中兴机电设备开发有限公司（中国兵器工业第五设计研究院） | WZX-GRG-4.2 | 格栅体内蒸汽压力：0.035MPa，格栅体内蒸汽温度：107℃，夹套内热水压力：0.3MPa，夹套内热水温度：90℃，规格：1200×700×1600 m3，格栅加热面积0.3m2 | II |
| 3 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 (原河南省延津轻化机械厂) | JW-00 | 每次投料：150~180kg/h | II |
| 4 | 北京北方诺信科技有限公司 | ￠850×800 | 蒸汽压力：P≤0.15MPa | II |

- 6.2 装药机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新时代（济南）民工科技产业有限公司 | ZYD | 产能：800kg/h | II |
| 2 | 新乡市宇隆机械制造有限责任公司 (原河南省延津轻化机械厂) | ZLJ-Ⅱ-00 | 产能：500~1000kg/h | II |
| 3 | 湖北凯龙化工集团有限公司 | KLZY-4 | 产能：600发/h | II |

- 6.3混合机

| 序号 | 生产企业 | 规格型号 | 性能参数 | 危险 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京五洲中兴机电设备开发有限公司（中国兵器工业第五设计研究院） | WZX-YJG-350 | 夹套内热水压力：0.3MPa，夹套内热水温度：90℃，搅拌浆转速：30~80 r/min，液压系统压力：10MPa，液压系统工作压力：6Mpa，规格：￠908mm×1950mm | II |
| 2 | 北京北方诺信科技有限公司 | ￠900×2430 | N=95 r/min | II |